附件：

全省煤矿防治水及“雨季三防”专项监察表

矿井：                                                                时间：

| 项目 | 类别 | 内容 | 存在隐患 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 管理 与 资料 技术 管理 与 资料 | 保障 机制 | 1.防治水专业技术人员应当配备并满足工作需要。 2.专用探放水设备应当配备配齐。 3.探放水作业队伍应当专门建立。 4.建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。 5.应当配备必要的防治水抢险救灾设备。 6.水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井应当设立专门的防治水机构。 |  |  |
|  | 基础 工作 | 1.矿井防治水中长期规划制定（5－10年）并实施。 2.矿井防治水年度计划按要求制定并实施。 3.井巷出水点的位置及其涌水量等3－4项重要水文地质信息必须在图纸上标绘。 4.定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况，按要求在井上、下工程对照图和矿井充水性图上标注。 5.矿井应当建立水文地质观测系统、加强动态观测和预测分析。水文地质类型属于复杂、极复杂的矿井，应当尽量使用智能自动水位仪观测、记录和传输数据。 6.水害隐患排查及治理活动至少每季一次（复杂及极复杂矿井至少每月一次）。 7.矿应当对职工进行防治水知识的教育和培训，保证职工具备必要的防治水知识，提高防治水工作的技能和抵御水灾的能力。 |  |  |
|  | 基础 资料 | 1.地质报告矿井应当编制井田地质报告、建井设计和建井地质报告。井田地质报告、建井设计和建井地质报告应当有相应的防治水内容。 2.水文地质类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研究，编制矿井水文地质类型划分报告，并确定本单位的矿井水文地质类型。矿井水文地质类型划分报告，由煤矿企业总工程师负责组织审定。每3年进行重新确定。当发生重大突水事故后，矿井应当在1年内重新确定本单位的水文地质类型。 3.矿井应当按照规定编制的防治水图件： （一）矿井充水性图； （二）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图； （三）矿井综合水文地质图； （四）矿井综合水文地质柱状图； （五）矿井水文地质剖面图。 内容应当真实可靠，并每半年对图纸内容进行修正完善。 4.矿井应当建立的防治水基础台账： （一）矿井涌水量观测成果台账； （二）气象资料台账； （三）地表水文观测成果台账； （四）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账； （五）抽（放）水试验成果台账； （六）矿井突水点台账； （七）井田地质钻孔综合成果台账； （八）井下水文地质钻孔成果台账； （九）水质分析成果台账； （十）水源水质受污染观测资料台账； （十一）水源井（孔）资料台账； （十二）封孔不良钻孔资料台账； （十三）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账； （十四）水闸门（墙）观测资料台账；（十五）其他专门项目的资料台账。 矿井防治水基础台账，应当认真收集、整理，实行计算机数据库管理，长期保存，并每半年修正1次。 5.新建矿井及废弃关闭矿井编制图件及闭坑报告等。 |  |  |
|  | 水文 地质 补充 调查 与勘 探 | 1.当矿区或者矿井现有水文地质资料不能满足生产建设的需要时，应当针对存在的问题进行专项水文地质补充调查;矿区或者矿井未进行过水文地质调查或者水文地质工作程度较低的应当进行补充水文地质调查。水文地质补充调查应严格执行《煤矿防治水规定》的有关要求进行。 2.地面及井下水文地质观测，应当按照《煤矿防治水规定》的第24、25、26、27、28条要求进行。 3.矿井存在《煤矿防治水规定》第二十九条所列情形之一的，应当进行水文地质补充勘探工作，并符合《煤矿防治水规定》的要求。 |  |  |
| 地面 防治水 | 雨季 前的 准备 | 1.雨季受水威胁的矿井应当制定雨季防治水措施，建立雨季巡视制度并组织抢险队伍，储备足够的防洪抢险物资。 2.水仓、沉淀池和水沟中的淤泥应及时清理，每年雨季前必须清理1次。 3.雨季前应当全面检查防洪暴雨洪水引发事故灾难防范措施的落实情况。针对查出的事故隐患，应当落实责任，限期整改。 |  |  |
|  | 地面 防洪 | 1.矿井井口及工业场地内建筑物地面标高必须高于当地历年最高洪水位；低于当地历年最高洪水位的，应当修筑堤坝、沟渠或者采取其他可靠防御洪水的措施。不能采取可靠安全措施的，应当封闭填实该井口；在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡等地质灾害危险的地段。 2.矿井井口附近或者开采塌陷波及区域其地表有水体时，必须采取安全防范措施并遵守《总局37号令》第二百五十六条的相关规定。 3.钻孔使用中的，应当安装孔口盖；报废的应当及时封孔，并将封孔资料和实施负责人的情况记录在案、存档备查。 4.报废的立井、斜井、平硐应当按要求填实封堵、设置栅栏和标志，并归档。 |  |  |
|  | 非常 天气 | 1.煤矿企业应当建立预警和预防机制、加强与周边相邻井的信息沟通、发现矿井水害可能影响相邻矿井时立即向周边相邻矿井进行预警。 2.降大到暴雨时和降雨后，专业人员按要求观测水文变化情况以及附近地面与水文有关的各种现象的报告记录。 3.降大到暴雨时和降雨后遇有老窑陷落、洪水等危急情况时，矿调度室及有关负责人应当立即组织井下撤人，确保人员安全。 |  |  |
| 井下 防治水 及 探放水 井下 防治水 及 探放水 井下 防治水 及 探放水 | 井下 防治水 总体 要求 | 1.煤矿企业、矿井的井田范围内及周边区域水文地质条件不清楚的，应当采取有效措施，查明水害情况。在水害情况查明前，严禁进行采掘活动。 2.井下发现透水征兆时，应当立即停止作业，报告矿调度室，并发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。 3.在水体下、采空区水淹区域下，严禁开采急倾斜煤层。 4.水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或在正常排水系统基础上另外安设具有独立供电系统且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。 5.在其他有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门；不具备设置防水闸门条件的，应当制定防突水措施，由煤矿企业主要负责人审批。 |  |  |
|  | 防水 闸门 （墙） | 1.防水闸门安装，在其他有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门；不具备设置防水闸门条件的，应当制定防突水措施，由煤矿企业主要负责人审批。防水闸门应符合《煤矿安全规程》第273条第三款的要求。 2.井下需要构筑水闸墙的，应当由具有相应资质的单位进行设计，按照设计进行施工，并按照规定进行竣工验收；否则，不得投入使用。 3.防水闸墙设置，应当根据矿井水文地质情况决定，防水闸墙的设计经煤矿企业技术负责人批准后方可施工，投入使用前应当由煤矿企业技术负责人组织竣工验收。 |  |  |
|  | 井下 探放水 总体 要求 | 1.矿井应当做好充水条件分析预报和水害评价预报工作；在地面无法查明矿井全部水文地质条件和充水因素时，应当采用井下钻探方法，按照有掘必探的原则开展探放水工作，并确保探放水的效果。 2.“五专”：专业人员设计、专职队伍施工、使用专用钻机、编制专门安全措施、专项工程总结。 3.探放水工种应当按照有关规定经培训合格后持证特殊工种证上岗。 4.探放水严禁使用煤电钻等非专用探放水设备进行。 5.水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作。 6.探水钻孔终孔孔径，除兼作堵水或者疏水用的钻孔外，终孔孔径一般不得大于75mm。 |  |  |
|  | 探放水 具体 的 措施 编制 | 1.在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，或者矿井工作面采煤前，应当按照《煤矿防治水规定》第九十条、第九十一条开展水文地质分析、编制措施、进行审批。 2.煤层顶、底板带压的采掘工作面开采，应当提前编制防治水设计，制定并落实开采期间各项安全防范措施。 3.采掘工作面探放水前，应当按照《煤矿防治水规定》第九十三条要求编制探放水设计，确定探水警戒线，并采取防止瓦斯和其他有害气体危害等安全措施等。 4.布置探放水钻孔、探水钻孔超前距离、止水套管长度等应当符合《煤矿防治水规定》第九十四、第九十八条规定。 5.安装钻机进行探水前，应当符合《煤矿安全规程》第二百八十五条第三款、第二百八十八条的要求执行，《煤矿防治水规定》第九十六规定。 |  |  |
|  | 现场 探放水 工程 安全 处置 | 1.采掘工作面遇有八种可能的水害威胁之一时，应当立即停止施工，确定探水线，由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。 2.在探放水钻进时发现煤岩松软、片帮、来压或者钻眼中水压、水量突然增大和顶钻等透水征兆时，应当立即停止钻进，但不得拔出钻杆；现场负责人员应当立即向矿井调度室汇报，立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点。然后采取安全措施，派专业技术人员监测水情并进行分析，妥善处理。 3.探放老空水、钻孔放水及排除井筒和下山的积水及恢复被淹井巷工作时，严格按照《煤矿安全规程》第二百九十二条、第二百九十三条、第二百九十四条的要求执行。 |  |  |
| 排水 系统 及 防雷电 | 排水 系统 总体 要求 | 1.矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井排水能力充足。 2.在每年雨季以前，必须全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，发现问题，及时处理。 |  |  |
|  | 排水 设备 及 设施 | 1.排水设备应当满足矿井排水的要求。 2.排水管路应当有工作和备用水管。 3.主要泵房至少有2个出口，符合《煤矿安全规程》279条要求。 4.矿井主要水仓应当有主仓和副仓，并符合《煤矿安全规程》280条要求。 5.水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护，并按照《煤矿安全规程》281条要求进行清理与检修。 6.水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井，在正常排水系统基础上另外安设潜水泵，则该泵必须具有独立供电系统且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。 |  |  |
|  | 防雷电 | 1.应当完善包括入井电缆、管路、轨道和皮带架的防雷接地以及入井轨道的绝缘道夹板。2.严格按照要求做好电气预防性试验工作，试验报告必须妥善保存，试验不合格的必须进行处理，直至合格。 3.变电所及各种继电保护、避雷器等必须灵敏、可靠，防止雷电击坏各种设施。 4.变电所工作人员对变电所的各项操作一定要规范并配戴必要的防护工具。 |  |  |
| 水害 应急 救援 水害 应急 救援 | 应急 预案 及 实施 | 1.煤矿企业、矿井应当根据本单位的主要水害类型和可能发生的水害事故编制水害应急预案和现场处置方案，且其内容应当具有针对性、科学性和可操作性。处置方案应当包括发生不可预见性水害事故时，人员安全撤离的具体措施，每年都应当对应急预案修订完善。 2.矿井应当设置安全出口，规定避水灾路线，设置贴有反光膜的清晰路标。 3.井下泵房应当积极推广无人值守和远程监控集控系统，同时要加强排水系统检测与维修，时刻保持水仓容量不小于50％和排水系统运转正常。 4.受水威胁严重的矿井应当实现井下泵房无人值守和地面远程监控，推广使用地面操控的潜水泵排水系统。 5.矿井《事故应急救援预案》和《灾害预防处理计划》，应当纳入防范暴雨洪水引发煤矿事故灾难的情况。落实防范暴雨洪水所需的物资、设备和资金，建立专业抢险救灾队伍，或者与专业抢险救灾队伍签订协议。 6.矿井当发生突水时应当立即做好关闭防水闸门的准备，在确认人员全部撤离后，方可关闭。 7.其它方面严格执行《煤矿防治水规定》第一百二十二条、一百二十四条、一百二十五条等相关规定。 |  |  |
|  | 具体 操作 与 演练 | 1.矿井管理人员和调度室人员应当熟悉水害应急预案和现场处置方案。 2.矿每年都应当对应急预案修订完善并进行1次救灾演练。 3.井下贴有反光膜的避水灾路线的路标，让全体职工熟知，以便一旦突水，能够安全撤离，避免意外伤亡事故。 4.现场发现水情的作业人员应当立即向矿井调度室报告有关突水地点及水情，并通知周围有关人员撤离到安全地点或升井。 5.矿井调度室接到水情报告后，应当立即启动本矿井水害应急预案，根据来水方向、地点、水量等因素，确定人员安全撤离的路径，通知井下受水患影响地点的人员马上撤离到安全地点或者升井，向值班负责人和矿井主要负责人汇报，并将水患情况通报周边所有矿井。 |  |  |

填表人：                                                      联系电话：