附件

冲击地压防治及顶板管理检查表

单位名称：                                                            检查时间：

| 检查项目 | 检查内容 | 存在隐患 | 整改措施 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击 地压 防治 | 1.贯彻落实《关于加强江苏煤矿冲击地压防治工作的指导意见》（苏煤安 [2013]48号）情况。 2.是否组织编制冲击地压防治五年规划、年度计划及冲击地压事故专项应急预案；是否制定本单位的防冲管理规定；是否明确防治费用；年度生产计划是否充分考虑冲击地压防治工作；冲击地压防治费用是否列入煤矿企业（矿井）年度安全费用计划，满足防冲工作需要。 3.是否建立专门防冲机构和专业施工队伍，是否明确了人员配备标准，是否满足防冲工作需要。 4.是否进行煤层及区域冲击地压倾向性鉴定；是否进行采掘工作面冲击危险性评估并开展冲击地压预测预报；是否编制防冲专项设计、解危措施。 5.冲击地压防治必须的装备、仪器仪表是否配备充足。 6.是否建立煤粉量、电磁辐射等指标监测记录分析台帐。 7.钻孔卸压等措施落实是否到位，是否有现场监测记录。 |  |  |  |
| 开采 设计 情况 | 1.煤矿是否从开采设计入手，在开拓布局、巷道布置、开采顺序、采掘工艺、支护形式等方面最大限度地减少应力集中，从源头上避免冲击地压。 2.是否优先开采卸压层；开拓、准备巷道是否优先布置在岩层中。 3.各煤层、各水平、各采区和各区段是否按合理顺序有计划地开采，是否采用垮落法管理顶板，是否形成对煤层应力有不良影响的孤岛煤柱。 4.采区一翼内是否相向或背向开采；在向斜构造中是否从轴部开始回采；在盆地构造中是否从盆底开始回采；在断层构造带开采是否背向断层推采或面向断层的斜交方向开采。 5.开拓巷道及永久峒室是否布置在有冲击倾向性煤层中；服务年限超过2年的峒室是否布置在冲击地压危险的煤层地段内； 6.在构造应力较大的情况下，巷道的方向是否与构造应力作用方向一致。 7.有冲击地压危险的巷道是否采用锚梁网支护或可缩性支架支护；巷道掘进是否采用沿空掘巷，是否避免在支承压力峰值区掘进；冲击地压危险区的煤层掘进和回采工作，是否始终在煤层的卸压保护带范围内进行。 8.在煤层双巷平行掘进时，两巷迎头错距是否小于50m；相向掘进巷道相距30m时（综掘50m时），是否停止了一个工作面掘进，停掘巷道是否加固。 |  |  |  |
| 采掘 作业 规程 | 1.作业规程编制、会审情况以及传达贯彻是否符合规定。 2.作业规程内容是否符合法律法规标准，安全措施是否有针对性及可操作性。 3.特殊条件及现场条件发生变化时是否及时制定专项安全技术措施。 |  |  |  |
| 采煤 工作 面 顶板 管理 | 1.工作面切眼支护是否符合设计要求；有无空帮空顶现象；工作面安装、初次放顶及工作面结束是否制定安全技术措施。 2.工作面两道超前支护距离、强度是否符合作业规程要求，两道断面是否符合作业规程规定；端头支护形式、支护质量是否符合作业规程要求；工作面控顶距、端面距是否符合作业规程要求；工作面特殊支护材料质量、支护方式是否达到规程规定要求。 3.顶板支护材料质量是否符合作业规程要求，接顶、铺网等是否达到作业规程要求；回料作业顺序及安全措施是否符合规程要求。 4.工作面上、下顺槽是否按照作业规程要求及时回料；工作面平行作业时，作业顺序管理是否符合作业规程规定。 5.顶板支护材料质量是否符合作业规程要求，接顶、铺网等是否达到作业规程要求。 6.回料作业顺序及安全措施是否符合规程要求；工作面上、下顺槽是否按照作业规程要求及时回料；工作面平行作业时，作业顺序管理是否符合作业规程规定。 7.单体液压支柱支护柱距、排距是否符合规程规定；液压支架状态、支护质量是否符合作业规程规定。 8.地质条件变化时，是否及时补充安全技术措施，工作面采高是否符合作业规程规定。 9.乳化液泵站液压系统、泵站压力是否符合作业规程规定。 |  |  |  |
| 掘进 工作 面 顶板 管理 | 1.掘进工作面支护材料规格质量是否符合作业规程要求；临时支护的形式、临时支护的距离是否符合作业规程要求。 2.锚杆布置：锚杆间距、排距、角度、扭矩、锚固力等是否符合作业规程要求；是否存在网兜，网间搭接长度、联网间距是否符合作业规程规定。 3.锚喷巷道初喷厚度、混凝土强度是否符合设计要求，混凝土强度是否按规定抽样检测，达到了设计强度。 4.架棚巷道是否按规定要求进行整体加固；背板材料规格、质量是否达到设计要求；支架安装是否符合设计规定。 |  |  |  |
| 修护 巷道 顶板 管理 | 1.巷道维修是否制定专项安全技术措施。 2.维修井巷支架是否有严防顶板冒落伤人的措施。 3.倾斜井巷维修是否有防止矸石、物料滚落、支架歪倒的措施；采用锚杆支护方式进行维修时是否设置临时支护。 |  |  |  |